| Ausschreibung: |  |  | Übertrag € |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kunde: |  | Position: |  |  |
| Projekt: |  | Datum: |  |  |

Fabrikat: Alfa Laval – Verdampfer in Edelstahl-Fusionstechnik

Type:      AlfaNova

Zertifizierungen:

ISO 9001  Qualitätssicherungsprogramm

CE Kennzeichnung

Anwendung:

Verdampfer zur Flüssigkeitskühlung, insbesondere für NH3-Anwendungen oder bei Reinstwasserkühlung

Ausführung:
Plattenwärmeübertrager komplett aus Edelstahl, Platten und Anschlüsse aus Werkstoff-Nr. 1.4401 (AISI 316), bestehend aus einer Anzahl dünner profilierter Platten, zwei Endplatten sowie Anschlussstutzen. Alle Komponenten im AlfaFusionTM -Verfahren zu einer Einheit verbunden. Apparat getrocknet, mit Heliumlecktest bei 10-9 bar l/s, auf der Kältemittelseite mit Stickstoff gefüllt und mit Kunststoffkappen verschlossen. Gemäß der europäischen Druckergerätelinie 97/23/EG, AFS1999:4, nach PED.

Zubehör:

- Isolierung (19 mm geschlossenzelliges Elastomer mit 0,5 mm PVC-Schutzfolie)

- Verschraubungssätze für die Kälteträgerseite (mit Einlegeteil aus Stahl oder Rotguss)

- Anschlussadapter aus Edelstahl für Fühleranschluss

- Wasseranschluss als flexible Klemmverbindung (Victaulic)

- Füße, Hebeösen

- Befestigungsbolzen

Sonderausführungen:

- Hochdruckversion (H)

Wasserseitige Anschlüsse:

Außengewinde, Victaulic-Anschluss oder Flansch- bzw. Kompaktflansch

Kältemittel Anschlüsse:

Löt- oder Schweißanschlüsse

| Allgemeine Daten | Warme Seite | Kalte Seite |
| --- | --- | --- |
| Betriebsart Naturumlauf |  |  |
| Medien |  |  |
| Massenstrom kg/h |  |  |
| Umwälzrate |  |  |
| Eintrittstemperatur |  |  |
| Austrittstemperatur |  |  |
| Verdampfungstemperatur (Taupunkt) °C |  |  |
| Druckverlust kPa |  |  |
| Anschlüsse S1/S2 |  |  |
| Anschlüsse S3/S4 | …………………………………………………….. |  |
| Mittlere Temperatur Differenz | …………………………………………………….. |  |
| K-Wert sauber / mit Reserve | .....................................................................K |  |
| Kälteleistung | ............................................................W/(m²*K) |  |
| Wärmeübertragungsfläche | ....................................................................kW |  |
| Foulingwiderstand | ....................................................................m² |  |
| entsprechend einer Flächenreserve von | .............................................................m²*K/W |  |
| Strömungsrichtung der Medien | ........................................................................% |  |
| Zulässiger Betriebsdruck | ……………………………………………………. |  |
| Auslegungstemperatur | .....................................................................bar |  |
| Maße Länge x Breite x Höhe | ......................................................................°C |  |
| Leergewicht | .....................................................................mm |  |
| Inhalt dm³ | ......................................................................kg |  |

Fabrikat: Alfa Laval Type: ……………………………………. Anzahl: …………… Einzelpreis:…………………………...…………€ Gesamtpreis:………........................................€